Załącznik nr 2

PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO I AUDYTU BEZPIECZEŃSTWA

DLA PROTOTYPU PRZYSTAWKI Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM

Instrukcja: Poniższy formularz musi zostać wypełniony i podpisany przez dorosłego opiekuna projektu (np. nauczyciela zawodu, instruktora warsztatu) przed dopuszczeniem urządzenia do testów dynamicznych z użytkownikiem docelowym. Zaznaczyć [X] przy każdym zweryfikowanym punkcie.

I. Dane projektu

- Data przeprowadzenia audytu: ........................................................................

- Jednostka realizująca (Szkoła/Fundacja): ........................................................................

- Imię i nazwisko Konstruktora / Konstruktorów: ........................................................................

- Imię i nazwisko Audytora (Opiekuna dorosłego): ........................................................................

II. Karta kontroli jakości

1. Konstrukcja mechaniczna i układ kierowniczy

☐ Spoiny spawalnicze: Wszystkie łączenia ramy nośnej oraz mechanizmu zapadkowego wykazują pełny przetop. Brak widocznych pęknięć, ubytków, żużla oraz ostrych krawędzi mogących skaleczyć użytkownika.

☐ Mechanizm zapadkowy: Zęby zapadki blokują się pewnie i nie wykazują luzów roboczych pod naciskiem. Śruba blokująca zaciska się poprawnie, stabilizując kąt nachylenia.

☐ System mocowania (klamry): Zaciski mocujące do wózka trzymają się sztywno ramy. Zastosowano odpowiednie podkładki zapobiegające obracaniu się klamer na rurach wózka.

☐ Główka ramy i widelec: Łożyska kierownicy są odpowiednio skręcone (brak luzów przód-tył). Kierownica obraca się płynnie i nie blokuje się w skrajnych położeniach.

2. Układ napędowy i hamulcowy

☐ Naciąg łańcucha: Łańcuch posiada prawidłowy luz (ugięcie ok. 1-2 cm). Zębatki silnika i koła znajdują się w jednej osi (łańcuch pracuje w linii prostej). Zastosowano osłonę napędu.

☐ Układ hamulcowy: Hamulec tarczowy reaguje natychmiastowo. Tarcza hamulcowa jest prosta, nie wykazuje bicia osiowego i nie ociera o klocki podczas swobodnego obrotu koła.

3. Instalacja elektryczna i Zasilanie (BHP)

☐ Bezpiecznik główny: W układzie zasilania, na przewodzie dodatnim (+) jak najbliżej akumulatora, znajduje się sprawny bezpiecznik prądowy (np. 30A).

☐ Izolacja przewodów: Wszystkie lutowania i złącza wysokoprądowe są całkowicie zabezpieczone koszulkami termokurczliwymi. Brak odsłoniętych kabli.

☐ Mocowanie akumulatora: Pakiet Li-Ion oraz jego obudowa są sztywno i trwale przymocowane do ramy. Akumulator nie przemieszcza się pod wpływem drgań mechanicznych. Obudowa nie posiada pęknięć.

☐ System odcięcia napędu: Naciśnięcie klamki hamulca powoduje natychmiastowe, elektroniczne odcięcie zasilania silnika (sterownik prawidłowo reaguje na sygnał z czujnika hamulca).

4. Systemy bezpieczeństwa (Smart / IoT)

☐ Moduł powiadomień SMS: Po fizycznym wciśnięciu przycisków alarmowych, system prawidłowo generuje i wysyła testową wiadomość SMS na wyznaczony numer telefonu.

☐ Lokalizator: Dedykowany lokalizator (np. SmartTag) został fizycznie zamocowany                w bezpiecznym miejscu na ramie, jest włączony i poprawnie raportuje swoją pozycję                         w aplikacji mobilnej.

☐ Oświetlenie: Lampa przednia działa prawidłowo, reagując na włącznik.

III. Decyzja audytora

Na podstawie powyższych oględzin, urządzenie zostaje:

☐ DOPUSZCZONE DO TESTÓW Z UŻYTKOWNIKIEM (Wszystkie punkty kontrolne zostały spełnione).
☐ NIEDOPUSZCZONE DO TESTÓW / ZWRÓCONE DO POPRAWY z powodu następujących usterek:
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

Uwaga prawna: Dopuszczenie do testów potwierdza poprawność montażu zgodnie ze sztuką inżynierską, jednak nie nadaje urządzeniu statusu atestowanego wyrobu medycznego. Urządzenie pozostaje prototypem badawczym.

Podpis Konstruktora(-ów):............................................

Podpis Audytora: ............................................